PROJEKT BUDOWLANY REMONTU  ELEWACJI XVII w. KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. MARCINA W CHOTOWIE

Inwestor: 	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Chotowie

Chotów 82, 98-345 Mokrsko

Adres inwestycji : 	Chotów, 98-345 Mokrsko

działka nr ewid. 231, obręb Chotów, gmina Mokrsko

Obiekt: 	Kościół pw. św. Marcina w Chotowie

Temat: 	Remont elewacji  XVII w. kościoła rzymskokatolickiego

pw. św. Marcina w Chotowie

Kategoria obiektu: 	X

Branża:	 Projektował:

Architektura

Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof KĘDZIA

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

Opracowanie	mgr inż. Krzysztof KĘDZIA

Jednostka projektowa

FIRMA BUD.-INŻ. AGROBUD

mgr inż. Krzysztof KĘDZIA

ul. Malczewskiego 2

98-300 Wieluń

tel. 601588411

Wieluń, kwiecień 2021

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa ……………………………………………………………………………………..……. 	1

Spis treści ……………………………………………………………………………………………….... 	2

Uprawnienia i zaświadczenia projektantów ………………………………………………………….... 	U/1

Oświadczenie projektantów …………………………………………………………………….………. 	3

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy ………………………. 	4-6

Opis techniczny inwentaryzacji kościoła ……………………………………...……………………….. 	7-8

Ekspertyza dotycząca stanu technicznego XVII w. kościoła rzymskokatolickiego

pw. Św. Marcina w Chotowie ………………………………………………………………………...…. 	9-11

Rzut parteru – inwentaryzacja ……………………………………………………………….. 	I-1

Przekrój poziomy 1-1 inwentaryzacja …………………………………………..…………… 	I-2

Rzut konstrukcji dachu – inwentaryzacja …………………………………………………… 	I-3

Rzut dachu – inwentaryzacja ………………………………………………………………… 	I-4

Przekrój pionowy A-A – inwentaryzacja ……………………………………………..……… 	I-5

Przekrój pionowy B-B – inwentaryzacja ………………………………………………..…… 	I-6

Elewacja zachodnia i wschodnia – inwentaryzacja ………………………………...……… 	I-7

Elewacja północna – inwentaryzacja ……………………………………………………...… 	I-8

Elewacja południowa – inwentaryzacja ………………………………………………………. 	I-9

Detal schodów zewnętrznych ……………………………………………………………………I-10

Opis do projektu zagospodarowania działki ………………………………...………………………… 	12-15

Projekt zagospodarowania działki…………………………………………………………….. 	ZD-1

Opis techniczny remontu elewacji  XVII w. kościoła rzymskokatolickiego

pw. Św. Marcina w Chotowie …………………………………………………………………………… 	16-19

Rzut parteru – projekt ………………………………………………………………………….. 	P-1

Przekrój poziomy 1-1 - projekt …………………………………………………………….… 	P-2

Rzut konstrukcji dachu – projekt ……………………………………………………………… 	P-3

Rzut dachu – projekt ……………………………………………………………..…………… 	P-4

Przekrój pionowy A-A – projekt ……………………………………………………………… 	P-5

Przekrój pionowy B-B – projekt ………………………………………….…………………… 	P-6

Elewacja zachodnia i wschodnia – projekt ………………………………………….……… 	P-7

Elewacja północna – projekt ……………………………………………………….………… 	P-8

Elewacja południowa – projekt ……………………………………………………….……….	P-9

Rzut schodów zewnętrznych – projekt ………………………………………………………….P-10

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu

Wieluń, kwiecień 2021

Oświadczenie projektantów

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332)

oświadczam, że

projekt budowlany remontu elewacji XVII w. kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w Chotowie dla:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Idziego w Chotowie

na

działce nr geod. nr 231, obręb Chotów, gmina Mokrsko

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża:                              Projektował:

Architektura:

Konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

Opracowanie:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa inwestycji:

Remont elewacji  XVII w. kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w

Chotowie

Inwestor: 	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Chotowie

Chotów 82, 98-345 Mokrsko

Adres inwestycji :

Chotów, 98-345 Mokrsko

działka nr ewid. 231, obręb Chotów, gmina Mokrsko

Obiekt:

Kościół pw. św. Marcina w Chotowie

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kędzia`

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

Jednostka projektowa

FIRMA BUD.-INŻ. AGROBUD

mgr inż. Krzysztof KĘDZIA

ul. Malczewskiego 2

98-300 Wieluń

tel. 601588411

Wieluń, kwiecień  2021

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Zakres robót.

Remont elewacji  XVII w. kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w Chotowie.

  - Kolejność wykonywania robót:

- zagospodarowanie terenu,

- roboty budowlano – montażowe,

- roboty wykończeniowe,

  - Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie pracowników w zakresie BHP,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego.

  - Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej i wody,

- odprowadzenia ścieków i ich utylizacji,

- wyposażenia placu budowy w urządzenia higieniczno–sanitarne i socjalne,

- zapewnienia właściwego oświetlenia naturalnego i sztucznego oraz właściwej wentylacji,

- wyposażenia placu budowy w urządzenia składowisk i materiałów.

  - Roboty budowlano – montażowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe),

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

  - Roboty wykończeniowe.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

  - Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI KOŚCIOŁA

- Rodzaj i przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zabytkowego XVII w. kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w Chotowie wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych dawnego województwa sieradzkiego pod numerem 112/A.

Kościół zbudowany około 1616 roku, późnorenesansowy, orientowany, murowany.

Całość na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu wielobocznie.

Przy prezbiterium od północy skośnie ustawiona zakrystia.

Od strony zachodniej kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu.

Sklepienia kolebkowe z lunetami, w zakrystii kolebkowo – krzyżowe.

Wieża trójkondygnacyjna z oknami ostrołukowymi w górnej kondygnacji, nakryta hełmem z latarnią.

Nad nawą i prezbiterium dach o jednej kalenicy, nad zakrystią pulpitowy.

- Dane ogólne.

  - Charakterystyka obiektu:

- długość – 	25,75 m

- szerokość – 	14,17 m

- wysokość – 	25,37 m

- powierzchnia zabudowy – 	267,71 m2

- powierzchnia użytkowa  – 	201,81 m2

- kubatura – 	3 450 m3

  - Adres:

działka nr 231, obręb Chotów, gmina Mokrsko.

  - Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Chotowie

Chotów 82, 98-345 Mokrsko.

- Opis głównych elementów konstrukcji.

  - Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe murowane z kamieni polnych na zaprawie wapiennej.

  - Ściany.

Ściany murowane z kamienia polnego i łamanego na zaprawie wapiennej.

  - Sklepienia i stropy.

Sklepienia kolebkowe z lunetami, w zakrystii kolebkowo-krzyżowe.

Na sklepieniach późnorenesansowa dekoracja stiukowa w tzw. typie lubelsko-kaliskim.

  - Więźba dachowa.

Więźba dachowa nad kościołem drewniana , płatwiowo – jętkowa, trójstolcowa z dodatkowymi zastrzałami poprzecznymi i elementami rozporowymi w wiązarach głównych.

Połączenia elementów więźby dachowej – ciesielskie, z użyciem kołków drewnianych.

Nad wieżą konstrukcja drewniana zastrzałowo – krokwiowa z okalającym gzymsem drewnianym.

  - Dach.

Kościół pokryty blachą miedzianą na gęstym ołaceniu.

Wieża kościoła pokryta blachą miedzianą w łuskę.

  - Podłogi.

Podłogi drewniane, deskowe na legarach.

  - Otwory drzwiowe.

Otwory drzwiowe drewniane o wykroju prostokątnym, zamknięte prosto.

  - Okna

Kościół wyposażony we współczesne okna stalowe prostokątne z witrażami zakończone w części górnej półkoliście oraz w obrębie zakrystii w okna drewniane.

Parapety okienne zewnętrzne.

Parapety okienne zewnętrzne z dachówki ceramicznej.

Z uwagi na dostateczny stan techniczny wymagają wymiany na blachę miedzianą

  - Elewacja kościoła wraz z malowaniem

Elewacja kościoła wraz z malowaniem w dostatecznym stanie

technicznym. Wymaga podjęcia naprawy. Fot. Nr 1,2,3,4,5,6,7,8

3.10    Schody zewnętrzne

Schody zewnętrzne wtórne ( żelbetowe, spękane z odkrytym

zbrojeniem ) – stan techniczny przedawaryjny. Wymaga podjęcia

niezwłocznych napraw. Fot. nr 9,10

3.11    Instalacje

Obiekt wyposażony w instalację elektryczną i alarmową.

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

Wieluń, kwiecień 2021

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO XVII w. KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO  PW. ŚW. MARCINA W CHOTOWIE

Opinia dotyczy budynku zlokalizowanego na działce nr  231, obręb Chotów, gmina Mokrsko

- Fundamenty w dobrym stanie technicznym - brak widocznych uszkodzeń, pęknięć i rys.

- Konstrukcja murowa - ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne w dobrym stanie technicznym - brak widocznych uszkodzeń, pęknięć i rys.

- Konstrukcja stropu w dobrym stanie technicznym - brak widocznych uszkodzeń, pęknięć i rys oraz oznak nadmiernych ugięć konstrukcji.

- Konstrukcja więźby dachowej kościoła w dobrym stanie technicznym - brak oznak nadmiernych ugięć konstrukcji ( remont 2020 r.).

- Poszycie dachu kościoła  z blachy miedzianej. Stan techniczny dobry.

- Podłogi drewniane w dobrym stanie technicznym.

- Okna stalowe kościoła z witrażami oraz drewniane w zakrystii w dostatecznym stanie technicznym.

zalecenia

Zabezpieczenie i naprawa w/w okien wg odrębnego opracowania.

- Elewacja kościoła wraz z malowaniem  w dostatecznym stanie technicznym

Ostatnia naprawa elewacji kościoła przeprowadzona była w 2000 roku w ramach której odkuto wszystkie tynki zewnętrzne, odkryto i zrekonstruowano sgraffitowy fryz, przeprowadzono prace tynkarskie na elewacji zewnętrznej ( biały cement ).

Obecnie elewacja kościoła jest silnie porażona mikrobiologicznie, szczególnie w partiach zawilgoconych, narażonych na stałe zamakanie.

Wokół całej partii cokołowej stwierdzono trwałe utrzymujące się zawilgocenie i zanieczyszczenia biologiczne spowodowane oddziaływaniem wód rozpryskowych.

Ściany pokryte są warstwą zanieczyszczeń biologicznych oraz zabrudzeniami.

Ponadto powierzchnia lica ścian w zróżnicowanym stopniu pokryta jest siatką spękań oraz odpadającą i łuszczącą się powłoką malarską, świadczących o niewłaściwym poprzednim doborze materiałów tynkarskich i malarskich.

zalecenia

Należy przeprowadzić naprawę elewacji wraz z malowaniem

● zbadać stan tynków poprzez ich ostukiwanie z poziomu rusztowań. Odbić głuche i odparzone tynki wraz z oczyszczeniem podłoża

Uszkodzone, odsłonięte powierzchnie ceglano – kamienne należy poddać dezynfekcji preparatem biobójczym np. KEIM Sikagard 715-W – metodą natryskową.

Uporczywe nawarstwienia z zapraw usunąć z lica cegły z zastosowaniem kompresu z preparatu np. KEIM Atzflussigkeit lub np. KEIM Steinreniger.

Przeprowadzić wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł i kamienia materiałem np. KEIM Silex OH

Ubytki w spoinach uzupełnić za pomocą mineralnej, suchej zaprawy z hydraulicznym spoiwem np. KEIM Restauro Fuge w kolorze oryginalnym.

Ubytki lub cegły, kamień całkowicie zdegradowane uzupełnić materiałem zbliżonym do oryginalnego.

● usunąć luźne i łuszczące się powłoki farb

● pogłębić lokalne spękania tynku

● usunąć uzupełnienia wtórne np. tynki cementowe

● usunąć zakażenia mikrobiologiczne (zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów ) z elewacji preparatem biobójczym np. KEIM SIKAGARD 715 – W metodą natryskową

Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań sprawdzających skuteczność zabiegu.

Czynności te należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami.

● zagruntować remontowane powierzchnie elewacji np. KEIM Fassadengrund

● uzupełnić ubytki tynków ( głębokie zagłębienia, dziury oraz duże nierówności) tynkiem czysto wapiennym np. KEIM NHL Kalkputz Grob

● pogłębione spękania tynku wypełnić tynkiem wapienno – cementowym np. KEIM Universalputz rozcieńczony wodą.

● zagruntować całą powierzchnię elewacji np. KEIM Putzgrund MT

● w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno – cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. KEIM Turado

● głębokie ubytki gzymsu zrekonstruowac metodami: z narzutu i ciągnioną wykorzystując np KEIM Kalkputz Grob i powierzchniowo np. KEIM Universalputz Fein 0,6 mm lub KEIM NHL Kalkputz Fein lub Turado 0,3 .

naprawa detalu:

● gruntowanie powierzchni detalu preparatem np. KEIM Spezial Fixativ

● naprawy narzutu w zależności od stanu i rodzaju podłoża: do słabych, starych zapraw wapiennych np. KEIM Kalkputz Grob, do zapraw mieszanych z nawarstwieniami lub pozostałościami starych farb- tynk wapienno – cementowy zbrojony włóknem np KEIM Universalputz

wykonanie detalu ciągnionego:

Pierwszą warstwę narzutu należy wykonać zaprawą np. KEIM NHL Kalkputz Grob (wielkość ziarna – 3 mm), warstwę wierzchnią z zaprawy np. KEIM NHL Kalkputz Fein ( cienkowarstwowa zaprawa wapienna o uziarnieniu od 0 – 0,6 mm) lub np KEIM Universalputz Fein – tynk cienkowarstwowy wapienno cementowy z włóknami zbrojeniowymi o uziarnieniu od 0 do 0,6 mm) lub Turado 0.3 ( uziarnienie 0-0,3 mm ).

Uwaga!

Odtworzony w 2000 roku fryz jest poza opracowaniem.

strefa cokołowa

W oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę ustalono, że stan techniczny wtórnych tynków cementowych w strefie cokołowej jest wystarczająco dobry i nie wymaga ich całkowitego skucia.

Należy przeprowadzić lokalną ich naprawę zgodnie z powyższymi zaleceniami dotyczącymi pozostałej części elewacji.

wykończenie malarskie

● gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem gruntującym o wysokiej paroprzepuszczalności np. KEIM Spezial Fixativ ( wieżę Kościoła zagruntować KEIM Silangrund)

● wykonanie warstwy wierzchniej malarskiej ścian oraz gzymsu farbą elewacyjną o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności , zabezpieczającej podłoże mineralne przed czynnikami atmosferycznymi np. farbą zolowo - krzemianową KEIM Soldalit

Kolor: na etapie realizacji poszerzyć odkrywki wykonane przez Panią mgr Góralczyk, przygotować próbki obok odkrywki tak żeby była możliwość porównania kolorów, dobrać kolor dokładnie do tych odkrywek i zatwierdzić przez WUOZ.

● Schody zewnętrzne

Schody zewnętrzne wtórne ( żelbetowe, spękane z odkrytym zbrojeniem w stanie technicznym przedawaryjnym.

Zalecenia:

Przeprowadzenie niezwłocznych napraw.

Zasadniczą przyczyną złego stanu technicznego zewnętrznych schodów prowadzących na chór oraz na przyległą do kościoła wieżę jest pozaklasowa marka betonu z którego są wykonane oraz ciągła penetracja wód opadowych.

Poza tym wykonanie nieosłoniętych schodów pełnych przyległych do ścian kościoła powoduje niekorzystne oddziaływanie odpryskujących wód opadowych, powodując erozję i biologiczną degradację w/w ścian. Zdięcia nr 9,10

Proponowanym rozwiązaniem jest wyburzenie istniejących, zewnętrznych schodów żelbetowych i wykonanie na ich miejsce nowych schodów żelbetowych  wg rys. nr P-10

Istniejący stan techniczny budynku oraz zakres projektowanych robót budowlanych na działce nie spowodują pogorszenia stanu technicznego istniejącego budynku. Istniejący stan podłoża gruntowego jest wystarczający do użytkowania budynku w obecnej formie oraz wykonania projektowanych robót budowlanych.

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont  XVII w. kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w Chotowie

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną.

Obiekt jest niepodpiwniczony.

Projekt nie wprowadza zmian w sieciach uzbrojenia terenu oraz w instalacjach wewnętrznych budynku.

  - Obszar objęty opracowaniem, obszar oddziaływania.

Obszar objęty opracowaniem i obszar oddziaływania obejmuje działkę nr 231 w obrębie Chotów, gmina Mokrsko, powiat wieluński.

Obszar oddziaływania określono na podstawie zapisów Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) oraz Norm Polskich.

  - Warunki terenowo – prawne.

Właściciel działki 231:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Chotowie

Chotów 82, 98-345 Mokrsko.

- Stan istniejący na terenie projektowanej inwestycji.

  - Opis aktualnego zagospodarowania.

Na działce znajduje się istniejący budynek kościoła rzymskokatolickiego (objęty opracowaniem).  Działka posiada istniejące przyłącze energetyczne oraz istniejący zjazd z drogi publicznej.

  - Warunki gruntowo – wodne – opinia geotechniczna.

Techniczne badania podłoża gruntowego w formie materiałów - zasobów geologicznych przedstawiają, że na opracowywanym terenie pod glebą zalegają utwory peryglacyjne wykształcone w postaci piasków drobnych mocno zapylonych. Spoczywają one na piaskach drobnych, miejscami średnich, które w znacznym stopniu zostały w procesach peryglacyjnych przekształcone. Występujące warunkowania geologiczne należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych, a obiekt do I kategorii warunków geotechnicznych.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

  - Budynek kościoła.

Zaprojektowano remont  budynku kościoła jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego.

Budynek zlokalizowany jest w odległości 12,70 m do północnej granicy (z działką nr 113); 25,00 m od granicy  z działką 229/1; 10,25 m od granicy  z działką nr 232. Schody zewnętrzne, pochylnie oraz okapy związane z projektowanym budynkiem znajdują się w odległości większej niż 1,50 m od granic działki.

  - Dostęp do dróg publicznych.

Dostęp do drogi publicznej (działka nr 113) zapewniono za pomocą istniejącego zjazdu publicznego.

  - Układ komunikacyjny.

Projekt nie wprowadza zmian w ilości miejsc postojowych.

Odbiór wód opadowych na nieutwardzony teren działki Inwestora.

  - Zasilanie w wodę.

Budynek nie posiada zasilania w wodę. Projekt nie wprowadza zmian w sieciach uzbrojenia terenu oraz w instalacjach wewnętrznych budynku.

  - Odbiór ścieków sanitarnych.

Budynek nie posiada instalacji kanalizacji sanitarnych. Projekt nie wprowadza zmian w sieciach uzbrojenia terenu oraz w instalacjach wewnętrznych budynku.

  - Odbiór wód opadowych.

Odbiór wód opadowych z powierzchni dachu oraz utwardzonych placów bez zmian na nieutwardzony teren działki Inwestora.

  - Zasilanie w energię elektryczną.

Zasilanie w energię elektryczną zapewniono za pomocą istniejącego przyłącza elektrycznego niskiego napięcia. Projekt nie wprowadza zmian w sieciach uzbrojenia terenu oraz w instalacjach wewnętrznych budynku.

  - Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest za pomocą hydrantów naziemnych zlokalizowanych na sieci wodociągowej przeciwpożarowej zlokalizowanej wzdłuż drogi.

  - Ukształtowanie terenu.

Projekt nie przewiduje zmiany ukształtowania terenu.

  - Ukształtowanie zieleni.

Zgodnie z mapą do celów opiniodawczych na terenie opracowania występują drzewa i krzewy. Projekt nie przewiduje usunięcia oraz wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

  - Powierzchnia działki					-	2886 m2

  - Powierzchnia zabudowy budynku kościoła		-	267,71 m2

  - Powierzchnia schodów zewnętrznych			-	3 m2

  - Powierzchnia utwardzona					-	940 m2

  - Powierzchnia zieleni					-	1675,29 m2

- Informacje na temat rejestru zabytków.

Budynek kościoła objętego opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych dawnego województwa sieradzkiego pod numerem 112/A.

- Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej.

Teren przewidziany do projektowanej inwestycji nie obejmuje i nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej i nie powoduje żadnych uwarunkowań.

- Informacje na temat wpływu na ochronę środowiska i zdrowia użytkowników.

  - Obiekt objęty opracowaniem nie stanowi zagrożenia ani pod kątem ochrony środowiska, ani zdrowia użytkowników.

  - Wywóz nieczystości.

Gospodarka odpadami komunalnymi – bez zmian.

- Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania projektowanych obiektów budowlanych.

  - Kolizja z urządzeniami melioracyjnymi.

Projekt nie obejmuje robót ziemnych co wyklucza wystąpienie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi.

- Realizacja ustaleń zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko:

  - Funkcja dominująca – usługi publiczne; funkcja towarzysząca – zieleń parkowa; projekt nie zmienia funkcji terenu i obiektu.

  - Adaptacja istniejących obiektów: zabytkowego kościoła położonego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.4UP, wpisanego do rejestru zabytków oraz szkoły podstawowej i przedszkola położonego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.1UP znajdującego się w ewidencji zabytków, w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; zaprojektowano remont zabytkowego kościoła w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

  - Maksymalny procent powierzchni zabudowy działki – 40%; projekt nie zmienia powierzchni zabudowy, która stanowi 9,3 % powierzchni działki.

  - Obowiązek pozostawienia minimum 50% powierzchni działki niezabudowanej i nieutwardzonej jako teren biologicznie czynny; projekt nie zmienia powierzchni terenu biologicznie  czynnego, który stanowi 58 % powierzchni działki.

  - Maksymalna wysokość budynków 2 kondygnacje; projekt nie zmienia wysokości budynku.

Branża:	 Projektował:

Architektura:

Konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

Opracowanie:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

OPIS TECHNICZNY REMONTU  XVII w. KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. MARCINA W CHOTOWIE

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.

  - Przeznaczenie.

Budynek kultu religijnego. Projekt nie zmienia funkcji obiektu.

  - Program użytkowy.

W budynku kościoła na parterze wydzielona jest nawa główna, prezbiterium, zakrystia oraz kruchta. Na wyższej kondygnacji znajduje się poddasze nad zakrystią oraz wieża. Projekt nie wprowadza zmian w programie użytkowym.

W budynku znajduje się instalacja elektryczna. Projekt nie wprowadza zmian w sieciach uzbrojenia terenu oraz w instalacjach wewnętrznych budynku.

  - Parametry techniczne:

- długość – 			25,75 m

- szerokość – 			14,17 m

- wysokość – 			25,37 m

- powierzchnia zabudowy – 		267,71 m2

- powierzchnia użytkowa  – 		201,81 m2

- kubatura – 			3450 m3

Projekt nie wprowadza zmian parametrów technicznych obiektu.

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

  - Forma architektoniczna.

Bez zmian.

  - Funkcja obiektu budowlanego.

Bez zmian.

- Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, podstawowych elementów konstrukcji obiektu, zapewniający spełnienie wymagań, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

  - Posadowienie.

Bez zmian.

  - Ściany fundamentowe.

Bez zmian.

  - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

Bez zmian.

  - Stropy.

Bez zmian.

  - Konstrukcja dachu kościoła.

Bez zmian

  - Pokrycie dachu kościoła.

  - Hełm wieży – konstrukcja wsporcza,  pokrycie i ściany wewnętrzne.

Bez zmian.

  - Posadzka na gruncie.

Bez zmian.

  - Stolarka okienna i drzwiowa.

Zabezpieczenie i naprawa w/w okien wg odrębnego opracowania.

  - Schody zewnętrzne.

● wyburzenie istniejących schodów żelbetowych

● wykonanie nowych schodów żelbetowych wg rys. nr P-10

  - Elewacja kościoła wraz z malowaniem

Należy przeprowadzić naprawę elewacji wraz z malowaniem.

W ramach naprawy elewacji kościoła należy:

● zbadać stan tynków poprzez ich ostukiwanie z poziomu rusztowań. Odbić głuche i odparzone tynki wraz z oczyszczeniem podłoża

Uszkodzone, odsłonięte powierzchnie ceglano – kamienne należy poddać dezynfekcji preparatem biobójczym np. KEIM Sikagard 715-W – metodą natryskową.

Uporczywe nawarstwienia z zapraw usunąć z lica cegły z zastosowaniem kompresu z preparatu np. KEIM Atzflussigkeit lub np. KEIM Steinreniger.

Przeprowadzić wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł i kamienia materiałem np. KEIM Silex OH

Ubytki w spoinach uzupełnić za pomocą mineralnej, suchej zaprawy z hydraulicznym spoiwem np. KEIM Restauro Fuge w kolorze oryginalnym.

Ubytki lub cegły, kamień całkowicie zdegradowane uzupełnić materiałem zbliżonym do oryginalnego.

● usunąć luźne i łuszczące się powłoki farb

● pogłębić lokalne spękania tynku

● usunąć uzupełnienia wtórne np. tynki cementowe

● usunąć zakażenia mikrobiologiczne (zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów ) z elewacji preparatem biobójczym np. KEIM SIKAGARD 715 – W metodą natryskową

Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań sprawdzających skuteczność zabiegu.

Czynności te należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami.

● zagruntować remontowane powierzchnie elewacji np. KEIM Fassadengrund

● uzupełnić ubytki tynków ( głębokie zagłębienia, dziury oraz duże nierówności) tynkiem czysto wapiennym np. KEIM NHL Kalkputz Grob

● pogłębione spękania tynku wypełnić tynkiem wapienno – cementowym np. KEIM Universalputz rozcieńczony wodą.

● zagruntować całą powierzchnię elewacji np. KEIM Putzgrund MT

● w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno – cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. KEIM Turado

● głębokie ubytki gzymsu zrekonstruowac metodami: z narzutu i ciągnioną wykorzystując np KEIM Kalkputz Grob i powierzchniowo np. KEIM Universalputz Fein 0,6 mm lub KEIM NHL Kalkputz Fein lub Turado 0.3 .

naprawa detalu:

● gruntowanie powierzchni detalu preparatem np. KEIM Spezial Fixativ

● naprawy narzutu w zależności od stanu i rodzaju podłoża: do słabych, starych zapraw wapiennych np. KEIM Kalkputz Grob, do zapraw mieszanych z nawarstwieniami lub pozostałościami starych farb- tynk wapienno – cementowy zbrojony włóknem np KEIM Universalputz

wykonanie detalu ciągnionego:

Pierwszą warstwę narzutu należy wykonać zaprawą np. KEIM NHL Kalkputz Grob (wielkość ziarna – 3 mm), warstwę wierzchnią z zaprawy np. KEIM NHL Kalkputz Fein ( cienkowarstwowa zaprawa wapienna o uziarnieniu 0,6 mm) lub np KEIM Universalputz Fein – tynk cienkowarstwowy wapienno cementowy z włóknami zbrojeniowymi o uziarnieniu od 0- 0,6 mm) lub Turado 0,3 ( uziarnienie od 0-0,3 mm).

Uwaga!

Odtworzony w 2000 roku fryz jest poza opracowaniem.

strefa cokołowa

W oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę ustalono, że stan techniczny wtórnych tynków cementowych w strefie cokołowej jest wystarczająco dobry i nie wymaga ich całkowitego skucia.

Należy przeprowadzić lokalną ich naprawę zgodnie z powyższymi zaleceniami dotyczącymi pozostałej części elewacji.

wykończenie malarskie

● gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem gruntującym o wysokiej paroprzepuszczalności np. KEIM Spezial Fixativ ( wieżę kościoła gruntować KEIM Silangrund ).

● wykonanie warstwy wierzchniej malarskiej ścian oraz gzymsu farbą elewacyjną o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności , zabezpieczającej podłoże mineralne przed czynnikami atmosferycznymi np. farbą zolowo - krzemianową KEIM Soldalit

Kolor: na etapie realizacji poszerzyć odkrywki wykonane przez Panią mgr Góralczyk, przygotować próbki obok odkrywki tak żeby była możliwość porównania kolorów, dobrać kolor dokładnie do tych odkrywek i zatwierdzić przez WUOZ.

  - Pokrycie przypór i parapetów okien kościoła

● zdemontować parapety z dachówki

● wykonać parapety z blachy miedzianej

- Konstrukcja budynku.

  - Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Budynek posadowiony na fundamentach kamiennych. Stropy kolebkowe z lunetami oraz kolebkowo-krzyżowe. Konstrukcja dachu drewniana.

  - Podstawowe zestawienie obciążeń i podstawowe wyniki obliczeń.

Projekt nie przewiduje zmiany obciążeń w projektowanym obiekcie.

- Instalacje.

  - Instalacja elektryczna.

W budynku znajduje się istniejąca instalacja elektryczna. Projekt nie obejmuje przebudowy instalacji wewnętrznych.

- Charakterystyka energetyczna budynku.

Zakres projektowanych robót budowlanych nie zmienia charakterystyki energetycznej.

- Dane na temat wpływu na środowisko i na zdrowie użytkowników oraz obiekty sąsiednie.

Zakres projektowanych zmian nie zmienia wpływu na środowisko i na zdrowie użytkowników oraz obiekty sąsiednie.

Projektowany obiekt budowalny nie stanowi zagrożenia pod kątem ochrony środowiska oraz nie wpływa na zdrowie użytkowników oraz obiekty sąsiednie.

Branża:	 Projektował:

Architektura:

Konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

nr upr. 533/85

nr ŁOIIB: ŁOD/BO/1636/02

Opracowanie:	mgr inż. Krzysztof Kędzia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA OBIEKTU